长治市三耐铸业有限公司

喷漆房大气污染物治理设施提标改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年4月9日，长治市三耐铸业有限公司组织召开“长治市三耐铸业有限公司喷漆房大气污染物治理设施提标改造项目竣工环境保护验收会”。参加会议的有建设单位、竣工验收报告编制单位山西蓝朗环境科技有限公司及应邀到会的环保专家。验收期间，与会人员现场检查了提标改造工程建设、运行情况，分别听取了建设单位代表对项目建设情况、验收报告编制单位对竣工环保验收报告的介绍，查阅核实了有关资料。经讨论和审议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

长治市三耐铸业有限公司位于长治市屯留区康庄工业园区内，根据原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCS）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）、《长治市挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（长气防办〔2018〕9号）要求，公司于2021年10月投资3万元对现有喷漆房废气污染物治理设施进行提标改造。主要改造工程内容如下：

项目主要改造内容表

| - 内容 | - 提标改造前 | - 提标改造后 |
| --- | --- | --- |
| - 源头控制 | - 本项目使用低挥发性有机化合物水性涂料，VOCs检测值为<2g/L，符合国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）水性涂料中VOC含量的要求。 | - 与改造前一致 |
| - 过程控制 | - 喷漆房未完全密闭，内部采用上、下抽风的形式 | - 喷漆房完全密闭，内部采用下抽风的形式 |
| - 末端治理 | - 喷漆房废气采用干式过滤+UV光氧+活性炭吸附处理设施，原处理设施有干式过滤5层，活性炭8kg。 | - 喷漆房废气采用干式过滤+活性炭吸附+UV光氧处理设施，废气经15米高排气筒排放。拆除原活性炭吸附箱，保留其余设备，在此基础上新增一干式过滤箱（内含干式过滤4层）和活性炭吸附箱（内含干式过滤1层，活性炭25kg） |

- 经现场勘查，提标改造工程已建设完成，废气处理设施运行正常。

二、环境保护设施调试效果

山西晋豪环境检测有限公司于2021年12月30日、31日对项目进行了竣工环境保护验收监测（晋豪检字〔2021〕12066号），监测结果如下：

1、有组织

喷漆房废气处理设施排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为12.5-13.8mg/m3，平均去除效率为73.8%，满足《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）表一排放限值要求。

2、无组织

厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为1.63mg/m3，满足《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）表二排放限值要求。

三、验收结论

长治市三耐铸业有限公司喷漆房大气污染物治理设施提标改造项目按要求进行了建设，现场检查设施运行正常；监测结果表明，各项污染物均达到排放标准要求。项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

四、后续要求

1、定期更换活性炭。

2、企业应加强环保设施的运行管理，完善相关环保制度，保证环保设施与生产设施同步运行，确保污染物稳定达标排放。

附件：验收人员签名表。

- 长治市三耐铸业有限公司

- 2022年4月9日