长治市桓恒兆工贸有限公司新建储煤棚项目

竣工环境保护验收意见

2024年4月27日，长治市桓恒兆工贸有限公司根据《长治市桓恒兆工贸有限公司新建储煤棚项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)、山西省环境保护厅《关于做好建设项目环境保护管理工作的相关通知》(晋环许可函〔2018〕39号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和长治经济技术开发区行政审批局对项目环评批复（长经审批〔2023〕13号）等要求对本项目进行竣工环境保护验收。

参加会议的有：建设单位长治市桓恒兆工贸有限公司、竣工环保验收报告编制单位山西灏田工程项目管理有限公司及应邀到会的环保专家。验收期间，与会人员现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，分别听取了建设单位代表对项目环保设施建设情况、验收报告编制单位对竣工环保验收报告的介绍，查阅核实了有关资料。经讨论和审议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于长治经济技术开发区郝家庄镇高村西，占地面积为4800m2，中心地理位置为北纬36°8′00.25″，东经113°6′37.12″，新建，设计年筛分、储煤50万吨，目前实际年筛分、储煤50万吨。工程主要建设内容见表1。

表1    工程主要建设内容表

| 类别 | 项目组成 |  | 建设内容 | 建设完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 煤棚 |  | 宗地范围内新建1座不规则全封闭彩钢结构储煤棚，煤棚建筑面积为4000m2，东西最大跨度100m，南北最大跨度90m，高12m；煤棚基础采用砖混结构，地面全部硬化并设置顶部喷淋洒水降尘装置。煤棚内设置原料储存区、块煤堆存区、配煤原料区、配煤成品区及加工区 | 储煤棚顶部设计为拱形，最高点距离地面18m，最低点距离地面15m，其余与环评一致 |
| 储运工程 | 原料储存区 |  | 共计1000m2，位于全封闭储煤棚内西北侧，包括原煤储存区500m2和中煤储存区500m2 | 位置位于储煤棚北侧，其余与环评一致 |
|  | 块煤堆存区 |  | 共计200m2，位于全封闭储煤棚内东侧，用于储存筛分后粒径为40-60mm的大块煤 | 位置位于储煤棚中部，其余与环评一致 |
|  | 配煤原料区 |  | 共计800m2，位于全封闭储煤棚内东侧，用于储存筛分后粒径为＜10mm、10-20mm和20-40mm等后期用于配煤的煤炭 | 位置位于储煤棚中部，其余与环评一致 |
|  | 配煤成品区 |  | 1200m2，位于全封闭储煤棚内南侧，用于储存配煤后的成品 | 位置位于储煤棚东侧，其余与环评一致 |
|  | 库内运输 |  | 外购煤使用自卸式载货车辆运输进厂，并在固定卸煤位置卸料；原料煤由装载机上至筛分机和配煤机受料口，筛分后的物料与配煤机处理后的物料均使用皮带输送机转运 | 与环评一致 |
|  | 厂外运输 |  | 企业不配置运输车辆，运送全部使用社会车辆 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 依托场地现有办公楼，砖混结构，占地面积200m2 | 与环评一致 |
|  | 磅房 |  | 依托场地现有磅房，砖混结构，配置地磅1台，占地面积160m2 | 储煤棚内搭建简易磅房，配置地磅1台，占地面积4m2 |
| 公用工程 | 供热 |  | 项目生活区采用电暖，生产区不供热 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 接自高村电网，厂内设有250KVA变压器 | 与环评一致 |
|  | 给水 |  | 高村供水管网 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 道路运输 | 厂区内道路及厂区至主干公路的道路硬化，对运输道路定期清扫和喷洒水，要求车辆限速、限载，车顶加盖篷布，厂区进出口设置洗车平台 | 与环评一致 |
|  |  | 装卸及堆存 | 建设全封闭储煤棚，装卸及堆存场所均设置于全封闭煤棚内，地面硬化，设置覆盖整个储库的库顶喷淋设施；装卸作业时尽量降低卸料高度，固定装卸点并在装卸点配置雾炮机，装卸作业所用非道路移动机械全部使用第四阶段排放标准的柴油机械或是新能源机械 | 与环评一致 |
|  |  | 皮带输送 | 输送皮带设置在封闭储库内，对原料煤上料至筛分段输送皮带、筛分机至块煤堆存区和配煤原料区的输送皮带以及配煤机配套皮带等共计6条输送皮带进行全封闭，设置成封闭式输送走廊 | 与环评一致 |
|  |  | 上料及筛分废气 | 受料斗及筛分设备上方设置集尘罩，设备皮带落料处封闭，废气经收集后由一台布袋除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  |  | 配煤废气 | 2台配煤机上料斗上方分别设置集尘罩，设备皮带落料处封闭，废气经收集后由一台布袋除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放 | 减少1台配煤机，现有的1台配煤机可达到原有2台配煤机产能，其余与环评一致 |
|  | 废水治理 | 职工生活 | 厂内不设食堂、宿舍等生活区，运营期职工生活污水主要为日常盥洗用水，排入旱厕，定期清掏 | 与环评一致 |
|  |  | 洗车废水 | 厂区内设置洗车平台并配套设置沉淀循环水池（8m3），经沉淀后循环使用，不外排 | 与环评一致 |
|  |  | 煤棚淋控水 | 在全封闭煤棚地势低洼处设10m3沉淀池，厂房四周配套设置淋控水导流渠，淋控水进入淋控水池沉淀后回用于煤棚降尘，不外排 | 与环评一致 |
|  |  | 初期雨水 | 场地东侧的地势最低处建设1座80m3（8m×5m×2m）的初期雨水收集池，池出水管上设置切断阀，收集后的雨水用于厂区抑尘 | 场地东北侧建设1座84m3（8m×3m×3.5m）的初期雨水收集池，其余与环评一致 |
|  | 噪声治理 |  | 设备定期保养、基础减振、煤棚厂房封闭隔声 | 与环评一致 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶收集，交由环卫部门处置 | 与环评一致 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 掺入产品外售 | 与环评一致 |
|  |  | 除尘灰 | 掺入产品外售 | 与环评一致 |
|  |  | 废矿物油、废油桶 | 厂区设置1座5m2的危废暂存间，用于存放废矿物油和废油桶，定期交由有资质的单位进行处置 | 厂区设置1座35m2的危废暂存间，用于存放废矿物油和废油桶，定期交由有资质的单位进行处置 |

（二）建设过程及环保审批情况

2023年3月3日，长治经济技术开发区行政审批局对“长治市桓恒兆工贸有限公司新建储煤棚项目”予以备案，备案编号：2303-140466-89-01-779977。

2023年6月，公司委托山西蓝朗环境科技有限公司编制完成了《长治市桓恒兆工贸有限公司新建储煤棚项目环境影响报告表》。2023年7月6日，长治经济技术开发区行政审批局对《长治市桓恒兆工贸有限公司新建储煤棚项目环境影响报告表》作出批复，文号：长经审批〔2023〕13号。

项目于2023年10月开工建设。

2024年1月29日，长治市桓恒兆工贸有限公司完成固定污染源排污登记表并取得排污登记回执，登记编号：91140421MA0KKWNG9P001W，有效期限为2024年1月29日-2029年1月28日）。

2024年1月竣工，2024年3月开始调试。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资150万元，其中环保工程投资为25万元，占实际总投资的16.7%。

（四）验收范围

本次验收针对长治市桓恒兆工贸有限公司全部工程内容。

二、工程变动情况

经现场勘查，项目主要变动情况见表2。

表2 项目主要变动一览表

| 序号 | 环评要求 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2台配煤机 | 1台配煤机，生产能力不变 |
| 2 | 初期雨水收集池容积为80m3（8m×5m×2m） | 初期雨水收集池容积为84m3（8m×3m×3.5m），容量增加4m3 |
| 3 | 5m2的危废暂存间 | 35m2的危废暂存间 |

对照生态环境部办公厅《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件要求，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

工程环保设施按环评及批复要求建设情况见表3、表4。

表3  环评要求和企业实际完成情况表

| 类型 | 编号 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 道路运输 | 颗粒物 | 厂区内道路及厂区至主干公路的道路硬化，对运输道路定期清扫和喷洒水，要求车辆限速、限载，车顶加盖篷布，厂区进出口设置洗车平台 | 按环评要求完成 |
|  | 2 | 煤炭装卸、堆存 | 颗粒物 | 建设全封闭储煤棚，装卸及堆存场所均设置于全封闭煤棚内，地面硬化，设置覆盖整个储库的库顶喷淋设施；装卸作业时尽量降低卸料高度，固定装卸点并在装卸点配置雾炮机，装卸作业所用非道路移动机械全部使用第四阶段排放标准的柴油机械或是新能源机械 | 按环评要求完成 |
|  | 3 | 皮带输送 | 颗粒物 | 输送皮带设置在封闭储库内，对原料煤上料至筛分段输送皮带、筛分机至成品储存区输送皮带以及配煤机配套皮带进行全封闭 | 按环评要求完成 |
|  | 4 | 上料及筛分 | 颗粒物 | 受料斗及筛分设备上方设置集尘罩，设备皮带落料处封闭，废气经收集后由一台布袋除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放 | 按环评要求完成 |
|  | 5 | 配煤 | 颗粒物 | 2台配煤机上料斗上方分别设置集尘罩，设备皮带落料处封闭，废气经收集后由一台布袋除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放 | 减少1台配煤机，现有的1台配煤机可达到原有2台配煤机产能，其余按环评要求完成 |
| 废水 | 1 | 职工生活 | pH、COD、BOD5、SS和氨氮 | 排入旱厕，定期清掏，不外排 | 按环评要求完成 |
|  | 2 | 车辆清洗 | SS | 厂区内设置洗车平台并配套设置沉淀循环水池（8m3），经沉淀后循环使用，不外排 | 按环评要求完成 |
|  | 3 | 煤棚降尘 | SS | 在全封闭煤棚地势低洼处设10m3沉淀池，厂房四周配套设置淋控水导流渠，淋控水进入淋控水池沉淀后回用于煤棚降尘，不外排 | 按环评要求完成 |
|  | 4 | 初期雨水 | SS | 场地东侧的地势最低处建设1座80m3（8m×5m×2m）的初期雨水收集池，池出水管上设置切断阀，收集后的雨水用于厂区抑尘 | 场地东北侧建设1座84m3（8m×3m×3.5m）的初期雨水收集池，其余按环评要求完成 |
| 噪声 | 1 | 装载机、筛分机、配煤机、皮带输送机，风机、运输车辆等 | 噪声 | 设备定期保养、基础减振、煤棚厂房封闭隔声 | 按环评要求完成 |
| 固体废物 | 1 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 垃圾收集桶收集，交由环卫部门处置 | 按环评要求完成 |
|  | 2 | 沉淀池 | 沉渣 | 掺入产品中外售 | 按环评要求完成 |
|  | 3 | 除尘器 | 除尘灰 | 掺入产品中外售 | 按环评要求完成 |
|  | 4 | 设备维护 | 废矿物油、废油桶 | 厂区设置1座5m2的危废暂存间，用于存放废矿物油和废油桶，定期交由有资质的单位进行处置 | 厂区设置1座35m2的危废暂存间，用于存放废矿物油和废油桶，定期交由有资质的单位进行处置 |
| 电磁辐射 | 1 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水 | 1 | / | / | 根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对储库地面、淋控水池底部、沉淀池、旱厕和危废暂存间等进行硬化及防渗，防止土壤及地下水环境污染，并且在运营期加强管理 | 按环评要求完成 |
| 生态 | 1 | / | / | 按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运输车辆经过村庄时减速慢行，注意遮蔽 | 按环评要求完成 |
| 环境风险 | 1 | / | / | 制定风险应急措施，加强监控和环境管理；加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项规程规范；建立健全环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置 | 按环评要求完成 |
| 其他环境管理要求 | 1 | / | / | 项目建成后，企业应完善现有的环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，履行环境管理和环境监控职责 | 按环评要求完成 |

表4  环评批复要求和企业实际完成情况表

| 序号 | 环评批复中要求措施 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气防治措施 | 项目厂区及主干公路的道路硬化处理，对运输道路定期清扫和喷洒水，运输车辆车顶加盖篷布，厂区进出口设置洗车平台；装卸及堆存场所均设置于全封闭煤棚内，地面硬化，在储库内顶部平行布置喷雾管道，作业时尽量降低卸料高度，固定装卸点并在装卸点配置雾炮机，装卸作业所用非道路移动机械全部使用第四阶段排放标准的柴油机械或是新能源机械；对输送物料的皮带机进行全封闭，并配合库顶喷淋设施；受料斗及筛分设备上方设置集尘罩，设备皮带落料处封闭，废气经收集后，引至1台脉冲式布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒(DA001)排放；2台配煤机上料斗上方分别设集尘罩(三面封闭、装载机上料一侧设置挡帘)，设备皮带落料处封闭，废气经收集后，引至1台布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒(DA002)排放。颗粒物排放浓度需满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室(关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知>》(长气防办〔2019〕9号)要求。 | 减少1台配煤机，现有的1台配煤机可达到原有2台配煤机产能，其余均按环评批复要求完成 |
| 2 | 废水防治措施 | 生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排；厂区出入口设置洗车平台，并配套设置8m3沉淀循环水池，废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排；在全封闭煤棚中地势低洼处设置10m3沉淀池，厂房四周配套设置淋控水导流渠，淋控水进入淋控水沉淀池沉淀后回用于厂区内抑尘，不外排；在场地东侧地势最低处建设1座80m3的初期雨水收集池，四周建设防护栏并同时设置阀门，用于收集15分钟的初期雨水，沉淀后用于厂区洒水，不外排。 | #### 场地东北侧建设1座84m3（8m×3m×3.5m）的初期雨水收集池，其余均按环评批复要求完成 |
| 3 | 噪声防治措施 | 采取使用低噪声设备、基础减震、建筑物隔声等措施后，噪声排放需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 | 按环评批复要求完成 |
| 4 | 固废防治措施 | 生活垃圾由环卫部门及时清运；一般固废可掺入产品外售；厂区设置1座15m2的危险废物暂存间，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求贮存和管理，定期交有资质单位统一进行处理。 | 厂区设置1座35m2的危废暂存间，其余均按环评批复要求完成 |
| 5 | 地下水、土壤防治措施 | 项目采用分区防渗措施：危废暂存间进行重点防渗处理，需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料；旱厕、初期雨水收集池、事故水池及各类沉淀池进行一般防渗处理，严格按照《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求制定防渗措施，等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1.0×10~cm/s；厂区其他位置进行简单防渗。 | 按环评批复要求完成 |

四、环境保护设施调试效果

长治市桓恒兆工贸有限公司委托河南启航环境检测有限公司于2024年3月8日-3月9日对本项目进行了竣工环境保护验收监测（报告编号：QHJC-WT-24030705），监测期间生产负荷80%，监测结果如下：

（一）废水

本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排；厂区出入口设置冲洗平台，洗车废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排；在全封闭煤棚中淋控水经沉淀后回用于厂区内抑尘，不外排；初期雨水沉淀后用于厂区洒水，不外排。

（二）废气

有组织：上料、筛分环节废气处理设施出口颗粒物排放浓度为4.8-6.7mg/m3，平均去除效率为97%；配煤环节废气处理设施出口颗粒物排放浓度为5.1-6.3mg/m3，平均去除效率为97%，满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表1中限值要求，同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）中限值要求：颗粒物10mg/m3。

无组织：厂界无组织颗粒物浓度差值最大值为0.255mg/m3，满足满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2中限值要求：颗粒物1.0mg/m3。

- （三）厂界噪声

- 本项目厂界昼间噪声监测结果为55.7-57.0dB（A），夜间监测结果为46.0-47.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）表1中2类排放限值要求。

- （四）固体废物

本项目生活垃圾集中收集后统一交由环卫部门处置；生产中产生的沉淀池沉渣、除尘灰等一般工业固废掺入产品外售；设备维修时产生的废矿物油、废油桶储存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处置。固体废物均得到合理处置。

（五）总量控制

- 根据监测报告，项目粉尘排放总量为0.2289t/a，满足长治市生态环境局经济技术开发区分局（长经环函〔2023〕4号)核定的颗粒物总量1.86t/a控制指标的要求。

- 五、工程建设对环境的影响

本项目大气污染物有组织、无组织及厂界噪声监测结果均满足相关排放标准要求。生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排；厂区出入口设置冲洗平台，洗车废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排；在全封闭煤棚中淋控水经沉淀后回用于厂区内抑尘，不外排；初期雨水沉淀后用于厂区洒水，不外排。固体废物均得到妥善处置。项目的建设对周围环境影响较小。

六、验收结论

长治市桓恒兆工贸有限公司新建储煤棚项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度；项目主要环保设施按照环评和批复要求进行了建设，无重大变动；监测结果表明，各项污染物均满足达标排放及总量控制要求。逐一对照核查，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

七、后续要求

- 企业应加强环保设施的运行管理，完善相关环保制度，保证环保设施与生产设施同步运行，确保污染物稳定达标排放。

附件：验收人员签名表。

- 长治市桓恒兆工贸有限公司

- 2024年4月27日