平顺县日盛达硅业有限公司年开采45万吨石英岩项目

竣工环境保护验收意见

2024年6月6日，平顺县日盛达硅业有限公司根据《平顺县日盛达硅业有限公司年开采45万吨石英岩项目竣工环境保护验收调查报告》，并对照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)、山西省环境保护厅《关于做好建设项目环境保护管理工作的相关通知》(晋环许可函〔2018〕39号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告书和长治市生态环境局平顺分局对项目环评批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。

参加会议的有：建设单位平顺县日盛达硅业有限公司、竣工环保验收报告书编制单位山西灏田工程项目管理有限公司及应邀到会的环保专家。验收期间，与会人员现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，分别听取了建设单位代表对项目环保设施建设情况、验收报告编制单位对竣工环保验收报告的介绍，查阅核实了有关资料。经讨论和审议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目所采石英岩矿区位于长治市平顺县县城北东70°方向直距24.3km处的库峧村东，行政区划隶属平顺县虹梯关乡管辖。矿区地理坐标为东经113°40′49″-113°41′02″，北纬36°15′53″-36°16′16″。开采能力为45 万t/a，矿山服务年限为6.64a。开采方式为地下开采，浅孔房柱采矿方法。矿区拐点和面积不变，仍由4个拐点组成，矿区面积为0.2301km2。工程主要建设内容见表1。

表1    工程主要建设内容表

| 组成项目 |  |  | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程（矿山开采） | 开采盘区及开拓布置 |  | 矿山采用地下开采方式，采用浅孔房柱采矿方法对矿体进行开采。根据矿体赋存特征，自北向南划分四个盘区，分别为一盘区、二盘区、三盘区、四盘区，盘区斜长 180m。各盘区运输巷由人行通风上山巷相连通；开采工程设计共布置4 个采矿盘区，每个盘区沿走向将矿体分成12个矿房（一盘区除外），矿房之间为了确保安全，矿块间要留有连续性永久矿柱；矿块阶段高度8.9m、宽度 20m、斜长60m，矿柱间距 5~8m | 矿山采用地下开采方式，采用浅孔房柱采矿方法对矿体进行开采。根据矿体赋存特征，自北向南划分四个盘区，分别为一盘区、二盘区、三盘区、四盘区，盘区斜长 180m。各盘区运输巷由人行通风上山巷相连通；开采工程设计共布置4个采矿盘区，每个盘区沿走向将矿体分成12个矿房（一盘区除外），矿房之间为了确保安全，矿块间要留有连续性永久矿柱；矿块阶段高度8.9m、宽度 20m、斜长60m，矿柱间距5~8m | 与环评 一致 |
|  | 矿山开拓运输方案 |  | 开拓运输系统采用侧翼集中式布置，矿体采用开拓运输方案为平硐—竖井开拓运输方案，开拓运输方案由主平硐、回风平硐和各中段运输巷道及通风联络巷道组成，形成平硐开拓系统；后期通风不好时，启动通风竖井工程 | 开拓运输系统采用侧翼集中式布置，矿体采用开拓运输方案为平硐—竖井开拓运输方案，开拓运输方案由主平硐、回风平硐和各中段运输巷道及通风联络巷道组成，形成平硐开拓系统；后期通风不好时，启动通风竖井工程 | 与环评 一致 |
|  | 矿山运输方案 |  | 矿山井下运输采用UK-12地下矿用汽车，井下铲装采用3台L916型装载机，自卸汽车从采区—运输巷—运输下山—主平硐-工业场地内矿石临时堆场 | 矿山井下运输采用 UK-12 地下矿用汽车，井下铲装采用3台L916型装载机，自卸汽车从采区—运输巷—运输下山—主平硐-工业场地内矿石临时堆场 | 与环评 一致 |
|  | 通风 方案 |  | 井下采用机械抽出通风方式，主平硐进风-风井回风、回风平硐回风。新鲜风流由主平硐进入井下各中段，污风从回风井或回风平硐排出 | 井下采用机械抽出通风方式，主平硐进风-风井回风、回风平硐回风。新鲜风流由主平硐进入井下各中段，污风从回风井或回风平硐排出 | 与环评 一致 |
| 储运工程 | 运输 道路 |  | 采区内开拓方案采用平硐—竖井开拓运输方案，硐内采用无轨运输开采，无轨运输采用 12t地下矿用自卸汽车，矿用自卸汽车直接将矿石运输到地表矿石堆场；工业场地与现有乡村道路之间设置路基宽度 8m、路面宽度6m的连接道路 | 采区内开拓方案采用平硐—竖井开拓运输方案，硐内采用无轨运输开采，无轨运输采用 12t地下矿用自卸汽车，矿用自卸汽车直接将矿石运输到地表矿石堆场；工业场地与现有乡村道路之间设置路基宽度8m、路面宽度6m的连接道路 | 与环评 一致 |
|  | 矿石临时堆场 |  | 在工业场地内设置占地面积约 500m2 的石英岩矿石临时堆场 | 在工业场地内设置占地面积约500m2 的石英岩矿石临时堆场 | 与环评 一致 |
| 辅助工程 | 办公 生活 |  | 在工业场地内设置办公区，砖混单层结构，建筑面积合计 150m2 | 在工业场地内设置办公区，砖混单层结构，建筑面积合计150m2 | 与环评 一致 |
|  | 辅助生产设施 |  | 在工业场地内设置空压机房、修理车间、材料库、配电室等辅助生产设施，建筑面积合计 1182m2 | 在工业场地内设置空压机房、修理车间、材料库、配电室等辅助生产设施，建筑面积合计1182m2 | 与环评 一致 |
| 公用工程 | 供水 |  | 水源来自库峧村饮用水水井，由罐车运入厂区400m3蓄水池 | 水源来自库峧村饮用水水井，由罐车运入厂区400m3蓄水池 | 与环评 一致 |
|  | 供电 |  | 矿区用电从13km外建有虹梯关 35/10kV 变电站接入；在工业场地处设1座10/0.4kV 变电所（即1#变电所）；主平硐口处另设1座10/0.4kV 变电所（即2#变电所） | 矿区用电从13km外建有虹梯关35/10kV 变电站接入；在工业场地处设1座10/0.4kV 变电所（即1#变电所）；主平硐口处另设1座10/0.4kV变电所（即2#变电所） | 与环评 一致 |
|  | 供热 |  | 地下浅孔房柱开采过程中不需要供暖，冬季进入巷道的空气低于2℃时，矿山采取停产措施；办公区及生产区采用空调、电暖气取暖 | 地下浅孔房柱开采过程中不需要供暖，冬季进入巷道的空气低于2℃时，矿山采取停产措施；办公区及生产区采用空调、电暖气取暖 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 地下开采过 程中矿石钻 孔、爆破粉尘 | 利用潜孔钻机钻孔、由平顺县专业的民爆公司实施水封爆破，对于开采工作面产生粉尘配备雾炮机喷雾降尘；对于爆破扬尘，配备洒水喷雾装置， 开采时洒水抑尘洒水抑尘 | 利用潜孔钻机钻孔、由山西壶化集团爆破有限公司实施水封爆破，井下设置喷洒水设施对开采工作面及爆破粉尘进行降尘处理 | 与环评一致 |
|  |  | 矿石铲装、卸 车 | 规范装卸操作规程，尽量减小落差；铲装过程均采用雾炮降尘 | 规范装卸操作规程，尽量减小落差；铲装过程均采用雾炮降尘 | 与环评一致 |
|  |  | 非道路移动 机械环保要 求 | 挖掘机、装载机等非道路移动机械均需采用国一以上排放标准的机械，严禁使用报废车辆；车辆使用燃油必须符合国家标准，工作过程中严禁急停急起导致的瞬间尾气排放；加强日常车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态 | 挖掘机、装载机等非道路移动机械均需采用国一以上排放标准的机械，严禁使用报废车辆；车辆使用燃油必须符合国家标准，工作过程中严禁急停急起导致的瞬间尾气排放；加强日常车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态 | 与环评 一致 |
|  |  | 临时堆场 | 建设封闭式彩钢结构产品临时储库并对地面实施硬化处理，配套移动式抑尘洒水设施；加快临时堆场内石英岩转运频次 | 建设封闭式彩钢结构产品临时储库，地面硬化，配套移动式抑尘洒水设施；加快临时堆场内石英岩转运频次 | 与环评 一致 |
|  |  | 道路运输 | 对主工业场地与外部道路之间连接线实施水泥混凝土硬化处理（风井工业场地依托现有乡村道路），道路每天定期洒水并清扫；在工业场地的出口处设置洗车平台，每次对出入车辆实施清洗 | 对主工业场地与外部道路之间连接线实施水泥混凝土硬化处理（风井工业场地依托现有乡村道路），道路每天定期洒水并清扫；在工业场地的出口处设置洗车平台，每次对出入车辆实施清洗 | 与环评 一致 |
|  |  | 废石场 | 采取分区作业，分区填埋处置的作业流程，对作业面实施表面增湿，对无法及时碾压的区域设置临时覆盖膜，场界建设 20m 宽防护林带 | 该矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，并结合环评后项目《初步设计》及《矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，均未要求设置废石场 | 未建设废石场 |
|  | 废水 | 生活污水 | 工业场地内建设旱厕，食堂废水经隔油处理后与生活污水一并进行沉淀处理（5m3沉淀池）后回用于厂区内抑尘洒水 | 工业场地内建设旱厕，生活污水经沉淀处理（12m3沉淀池）后用于厂区绿化及运输道路抑尘洒水，取消职工食堂 | 取消职工食堂，不产生食堂废水，生活污水处理池容积增大至12m3 |
|  |  | 车辆出厂冲 洗水 | 洗车平台设置5m3冲洗废水循环水池，循环利用不外排 | 洗车平台设置5m3冲洗废水循环水池，循环利用不外排 | 与环评 一致 |
|  |  | 初期雨水 | 在主工业场地内地势最低处设置容积为115m3初期雨水收集池 1 座，将收集的初期雨水用于场地抑尘洒水 | 在主工业场地内地势最低处设置容积为125m3初期雨水收集池1座，将收集的初期雨水用于场地抑尘洒水 | 初期雨水池容积增大至125m3 |
|  |  | 矿井涌水 | 在工业场地建设矿井水处理站，经混凝沉淀后回用于凿岩洒水和抑尘洒水 | 实际开采中矿井水产生量较小，在井外建设沉淀池（容积约为70m3）处理矿井水，经沉淀后用于厂内外道路抑尘洒水 | 设置沉淀池对少量矿井涌水进行处理，处理后用于道路抑尘 |
|  |  | 防排水工程 | 在各盘区运输巷道的一侧设排水沟，坑内积水各盘区自然流入主平硐底的水仓内，通过安装在水泵房内的水泵将汇水抽至地表高位水池；对主工业场地的东北部、回风井工业场地的北侧分别设置截、排水渠，将各自工业场地内雨水导排至低凹处沉淀池，经沉淀渣土后排入下游沟谷 | 在各盘区运输巷道的一侧设排水沟，坑内积水各盘区自然流入主平硐底的水仓内，通过安装在水泵房内的水泵将汇水抽至地表高位水池；对主工业场地的东北部、回风井工业场地的北侧分别设置截、排水渠，将各自工业场地内雨水导排至低凹处沉淀池，经沉淀渣土后排入下游沟谷 | 与环评 一致 |
|  | 噪声 | 机械噪声 | 尽量选用先进的开采设备，采用深孔爆破、倾斜钻孔的微差挤压爆破方法，作业时间选择在昼间进行；限制车速，物料装卸规范操作；操作人员配备隔音耳罩或耳塞等；设置独立的封闭式空压机房并采取基础减振；风机出口安装消声器；加强管理、合理规划 | 选用先进的开采设备，采用深孔爆破、倾斜钻孔的微差挤压爆破方法，作业时间选择在昼间进行；限制车速，物料装卸规范操作；操作人员配备隔音耳罩或耳塞等；设置独立的封闭式空压机房并采取基础减振；风机出口安装消声器；加强管理、合理规划 | 与环评 一致 |
|  | 固体废物 | 废石 | 本项目井巷工程均布置在矿体内，基建及生产过程中基本不产生废石；局部少量夹石则一并清运至废石场进行填埋处置，并按要求对废石场进行生态恢复治理 | 矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，少量废石用于工业场地建设及道路铺设，剩余部分回填采空区 | 未建设废石场，少量废石自行利用或回填采空区 |
|  |  | 生活垃圾 | 工业场地内定点设置垃圾桶集中收集，置于环卫部门指定地点 | 工业场地内定点设置垃圾桶集中收集，置于环卫部门指定地点 | 与环评 一致 |
|  |  | 废机油等危险废物 | 工业场地内按标准建设规范化的危险废物暂存库，定期交由有资质的单位进行合理处置 | 场地内按标准建设危险废物暂存库，定期交由有资质的单位进行合理处置 | 与环评 一致 |
|  | 生态 |  | 根据影响程度及影响范围采取分区治理的生态恢复措施：对各工业场地及运输道路实施硬化、绿化处理，并在矿山开采结束后实施整体生态恢复治理；对废石场则根据排石进度对平台、坡面分阶段实施生态恢复；对矿山采区内沉陷影响区实施回填处理，并对地表植被整体实施生态恢复治理 | 已对工业场地及运输道路实施硬化，现矿山开采仍在进行中，开采活动结束后实施整体生态恢复治理；实际开采中无废石产生；在矿山采区内沉陷影响区实施回填处理，并对地表植被整体实施生态恢复治理 | 与环评一致 |

（二）建设过程及环保审批情况

2021年5月，公司委托山西澳鑫环保科技有限公司编制完成了《平顺县日盛达硅业有限公司年开采45万吨石英岩项目环境影响报告书》，并于2021年6月28日取得了长治市生态环境局平顺分局出具的《关于平顺县日盛达硅业有限公司年开采45万吨石英岩项目环境影响报告书的批复》（平环函[2021]52号）；2021年8月委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司进行了《平顺县日盛达硅业有限公司45万吨/年地下开采新建项目初步设计》。2022年9月29日取得固定污染源排污登记回执 ，登记编号为：91140425MA0JYXP849001X，固定污染源排污登记有效期为2022年9月29日-2027年9月28日。2021年7月开工建设，2022年8月竣工，项目从立项至竣工过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资为3000万元，其中实际环保总投资168.15万元，占总投资的 5.6%。

（四）验收范围

本次验收范围为平顺县日盛达硅业有限公司年开采45万吨石英岩项目全部内容。

二、工程变动情况

经现场勘查，项目主要变动情况见表2。

表2 项目主要变动一览表

| 项目 |  | 环评阶段 | 验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保措施 | 废石场 | 采取分区作业，分区填埋处置的作业流程，对作业面实施表面增湿，对无法及时碾压的区域设置临时覆盖膜，场界建设 20m 宽防护林带 | 该矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，并结合环评后项目《初步设计》及《矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，均未要求设置废石场，实际未建设废石场 |
|  | 生活污水 | 工业场地内建设旱厕，食堂废水经隔油处理后与生活污水一并进行沉淀处理（5m3沉淀池）后回用于厂区内抑尘洒水 | 工业场地内建设旱厕，生活污水经沉淀处理（12m3沉淀池）后用于厂区绿化及运输道路抑尘洒水，取消职工食堂 |
|  | 初期雨水 | 在主工业场地内地势最低处设置容积为115m3初期雨水收集池 1 座，将收集的初期雨水用于场地抑尘洒水 | 在主工业场地内地势最低处设置容积为125m3初期雨水收集池1座，将收集的初期雨水用于场地抑尘洒水 |
|  | 矿井涌水 | 在工业场地建设矿井水处理站，经混凝沉淀后回用于凿岩洒水和抑尘洒水 | 实际开采中矿井水产生量较小，在井外建设沉淀池（容积约为70m3）处理矿井水，经沉淀后用于厂内外道路抑尘洒水 |
|  | 废石 | 本项目井巷工程均布置在矿体内，基建及生产过程中基本不产生废石；局部少量夹石则一并清运至废石场进行填埋处置，并按要求对废石场进行生态恢复治理 | 矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，少量废石用于工业场地建设及道路铺设，剩余部分回填采空区 |

对照生态环境部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015〕52 号）文件要求，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

工程环保设施按环评及批复要求建设情况见表3、表4。

表3  环评要求和企业实际完成情况表

| 项目 | 污染源 |  | 污染物 | 环评中要求的环境保护措施 | 实际落实情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 采矿场 | 采矿场潜孔钻 机、爆破 | 粉尘 | 由平顺县专业的民爆公司实施爆破，严密堵塞炮孔和加强覆盖，采用多排孔微差挤压爆破法爆破，爆破完后，再采用雾炮机进行喷雾降尘，总体抑尘效率可达60% | 由山西壶化集团爆破有限公司实施爆破，严密堵塞炮孔和加强覆盖，采用多排孔微差挤压爆破法爆破，爆破完后，采用喷洒水方式进行抑尘 | 一致 |
|  |  | 采场及矿石堆体 | 粉尘 | 对采场及堆体每天进行喷雾洒水抑尘，严格控制现场堆存量，总体抑尘效率可达 70% | 对采场及堆体每天进行喷雾洒水抑尘，严格控制现场堆存量 | 一致 |
|  |  | 采场液压挖掘机铲装过程 | 粉尘 | 在采场内设移动洒水装置，对矿石及废石适当增湿，同时规范装车操作规程，尽量降低装车高度，在装车操作时采用炮雾机喷雾洒水降尘，总体抑尘效率可达 70% | 在采场内设移动洒水装置，对矿石适当增湿，同时规范装车操作规程，尽量降低装车高度，在装车操作时采用炮雾机喷雾洒水降尘 | 一致 |
|  | 工业场地 | 产品储存 | 粉尘 | 建设一座25m×20m×7.5m的全封闭彩钢结构产品储库，并对储库地面进行硬化处理，综合抑尘效率 90% | 建设一座占地25m×20m的全封闭钢结构产品储库，该储库高度分为10m和18m两段，储库地面硬化 | 一致 |
|  | 其他 | 废石场 | 粉尘 | 尽量降低卸车高度，在卸车时喷雾降尘，对土石及时碾压、定期洒水、覆土绿化，起尘量控制率约 70% | 该矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，并结合环评后项目《初步设计》及《矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，均未要求设置废石场 | 未建设废石场 |
|  |  | 道路运输 | 粉尘 | 对工业场地至现有乡村道路之间的 436m 道路进行水泥混凝土硬化；建设单位在运输物料期间应加强洒水抑尘，在厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆轮胎进行冲洗；物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，并限制车速，综合抑尘率可达到 90%以上 | 对工业场地至现有乡村道路之间的 436m 道路进行水泥混凝土硬化；在运输物料期间应加强洒水抑尘，在厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆轮胎进行冲洗；物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，并限制车速 | 一致 |
| 废水 | 采矿场 |  | 雨水径流 | 在各开采水平向山坡下部方向修建排水沟，雨季大气降水排出各个开采水平，迅速汇入矿区西南侧山沟排出区外，并在低处修沉淀池，雨水经沉淀后再外排 | 在各开采水平向山坡下部方向修建排水沟，雨季大气降水排出各个开采水平，迅速汇入矿区西南侧山沟排出区外，并在低处修沉淀池，雨水经沉淀后再外排 | 一致 |
|  | 办公生活区 |  | 生活污水 | 职工食堂设置隔油池，经隔油处理后与职工生活污水进入5m3沉淀池，沉淀后用于厂区洒水抑尘不外排 | 生活污水进入12m3沉淀池，沉淀后用于厂区洒水抑尘不外排。取消职工食堂，无食堂废水 | 取消职工食堂，无食堂废水,；生活污水沉淀池增大至12m3 |
|  | 工业场地 |  | 出厂车辆清洗水 | 洗车平台设置5m3循环水池，循环利用不外排 | 洗车平台设置 5m3循环水池，循环利用不外排 | 一致 |
|  |  |  | 井下 涌水 | 建设单位在工业场地平硐口建设处理能力为4m3/h 的井下涌水处理站，对井下涌水提升至地面进行混凝、沉淀处理后作为工业场地内及井下喷雾抑尘洒水水源进行回用，其回用途径能够保证本项目井下涌水综合利用不外排 | 实际生产中井下涌水量较少，建设单位在工业场地平硐口建设沉淀池对井下涌水进行沉淀处理，后用于工业场地抑尘 | 未建设井下涌水处理站，建设沉淀池处理废水 |
|  |  |  | 初期雨水 | 在工业场地西侧地势最低处设置容积为 115m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，用于降尘洒水 | 在工业场地地势最低处设置容积为 125m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，用于降尘洒水 | 初期雨水池容积增大至125m3 |
| 噪声 | 平硐硐口及回风井风机房 |  | 空压机、风 机、水泵及运 输汽车等 | 1、尽量选用先进的开采设备；2、加强管理，夜间禁止施工，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；3、要求加强调度管理，限制车速，物料装卸规范操作；4、风机、空压机设置于独立的房间内并设置减振基础；5、在工作现场，尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 | 1、尽量选用先进的开采设备；2、加强管理，夜间禁止施工，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；3、要求加强调度管理，限制车速，物料装卸规范操作；4、风机、空压机设置于独立的房间内并设置减振基础；5、在工作现场，尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 | 一致 |
| 固体废物 | 采矿场 |  | 植被 | 置于周围荒沟腐化 | 置于周围荒沟腐化 | 一致 |
|  |  |  | 夹石 | 开采前期作为工业场地及运输道路平整基础进行利用，后期作为采空区填充用料使用；无法利用时排至废石场内填埋处置 | 矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，少量废石用于工业场地建设及道路铺设，剩余部分回填采空区 | 未建设废石场，少量废石自行利用或回填采空区 |
|  | 职工办公生活 |  | 生活垃圾 | 厂内垃圾箱集中收集，定期送环卫部门指定地点 | 厂内垃圾箱集中收集，定期送环卫部门指定地点 | 一致 |
|  | 机修环节 |  | 废机油 | 按标准建设建筑面积为10m2的规范化的危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置 | 建设建筑面积为10m2的规范化的危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置 | 一致 |
| 生态 | 开采沉陷影响区 |  |  | 对裂缝进行回填处置，恢复地表植被 | 对裂缝进行回填处置，恢复地表植被 | 一致 |
|  | 废石场 |  |  | 在投入运行前，修建挡渣坝、截洪沟，根据排土进度对废石场平台生态恢复全部以林草混交恢复为有林地，对坡面恢复为灌木林地并撒播草籽 | 该矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，并结合环评后项目《初步设计》及《矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，均未要求设置废石场 | 未建设废石场 |
|  | 办公生活区 |  |  | 地面全部水泥硬化，充分利用场地四周的空闲地带，进行绿化种植 | 地面全部水泥硬化，充分利用场地四周的空闲地带，进行绿化种植 | 一致 |
|  | 工业场地 |  |  | 地面全部硬化、并在场地四周绿化 | 地面硬化 | 一致 |
|  | 运输道路 |  |  | 地面硬化、修建浆砌石排水沟，清扫路面、道路两侧行道树 | 地面硬化、修建浆砌石排水沟，清扫路面、道路两侧栽种植被 | 一致 |
| 环境管理与环境监测 |  |  |  | 在厂区内部设置环保科、定期委托监测 | 在厂区内部设置环保科、定期委托监测 | 一致 |

表4  环评批复要求和企业实际完成情况表

| 序号 | 环评批复要求的环境保护措施 | 实际落实情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实施工期污染防治措施：合理安排工期，土方开挖100%湿法作业，施工工地周边100%围挡，施工现场易产尘物料应以不透水隔尘布100%覆盖，施工裸露地面应采取覆盖措施并定期洒水抑尘，施工工地出口处必须设置车辆喷淋冲洗设施。施工场地建筑垃圾和渣土分区堆放，及时清运施工场地废渣，运输车辆100%密闭。施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路洒水抑尘。合理安排工期，优先选用低噪设备，减少夜间施工。施工过程中产生的废石用于道路及工业场地平整；少量生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 | 合理安排工期，土方开挖100%湿法作业，施工工地周边100%围挡，施工现场易产尘物料应以不透水隔尘布100%覆盖，施工裸露地面应采取覆盖措施并定期洒水抑尘，施工工地出口处必须设置车辆喷淋冲洗设施。施工场地建筑垃圾和渣土分区堆放，及时清运施工场地废渣，运输车辆100%密闭。施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路洒水抑尘。合理安排工期，优先选用低噪设备，减少夜间施工。施工过程中产生的废石用于道路及工业场地平整；少量生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 | 一致 |
| 2 | 落实大气污染防治措施。建设一座25m×20m×7.5m全封闭彩钢结构产品储库；对采场及堆体每天进行喷雾洒水抑尘，设置移动洒水装置，运输道路全硬化并定期洒水抑尘，运输车辆加盖篷布，厂区出口位置设置车辆洒水设施。 | 建设一座25m×20m的全封闭彩钢结构产品储库，该储库高度分为10m和18m两段；对采场及堆体每天进行喷雾洒水抑尘，设置移动洒水装置，运输道路全硬化并定期洒水抑尘，运输车辆加盖篷布，厂区出口位置设置车辆洒水设施。 | 一致 |
| 3 | 落实水污染防治措施。开采水平向坡下修建排水沟并在低处修建沉淀池；职工食堂设置隔油池，食堂废水经隔油处理后与职工生活污水进入5m³沉淀池，沉淀后用于厂区洒水抑尘；洗车平台设置5m³循环水池，洗车废水循环利用，不外排；工业场地平硐口建设处理能力为4m³/h的井下涌水处理站，井下涌水提升至地面进行混凝、沉淀处理后作为工业场地内喷雾洒水，不外排；工业场地西侧设置115m³初期雨水收集池，雨水收集沉淀后用于厂区降尘洒水。 | 开采水平向坡下修建排水沟并在低处修建沉淀池；取消职工食堂，职工生活污水进入12m³沉淀池，沉淀后用于厂区洒水抑尘；洗车平台设置5m³循环水池，洗车废水循环利用，不外排；工业场地平硐口建设沉淀池，井下涌水提升至地面进行沉淀处理后作为工业场地内抑尘洒水，不外排；工业场地设置125m³初期雨水收集池，雨水收集沉淀后用于厂区降尘洒水。 | 取消职工食堂，无食堂废水；井下涌水设置沉淀池处理；生活污水沉淀池增大至12m3；初期雨水池增大至125m3 |
| 4 | 落实噪声污染防治措施。施工机械合理布局并采用基础减振，安装消声器等措施。风机、空压机置于独立的房间内，室内采用吸声材料，进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设置橡胶垫或弹簧减震器。 | 施工机械合理布局并采用基础减振，安装消声器等措施。风机、空压机置于独立的房间内，室内采用吸声材料，进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设置橡胶垫或弹簧减震器。 | 一致 |
| 5 | 落实固体废物污染防治措施。废石场修筑拦渣坝、截水沟和消力池，并依据山沟地形对废石进行堆放并覆土绿化。生活垃圾交环卫部门统一处置，建设面积为10m²危废暂存间，废机油润滑油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 | 该矿山不进行矿石加工，直接出售石英岩原矿，并结合环评后项目《初步设计》及《矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，均未要求设置废石场，实际未建设废石场。生活垃圾交环卫部门统一处置，建设面积为10m²危废暂存间，废机油润滑油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 | 实际开采中废石产生量较少，未建设废石场，少量废石自行利用或回填采空区 |
| 6 | 落实生态保护措施。对开采沉陷影响区裂缝进行回填处置，恢复地表植被；工业场地地面全部硬化并进行四周绿化；根据排土进度对废石场平台及坡面进行生态恢复，采用灌草结合进行防护。 | 对开采沉陷影响区裂缝进行回填处置，恢复地表植被；工业场地地面未全部硬化；废石场未启用，暂未对废石场平台及坡面进行生态恢复 | 工业场地地面未全部硬化；废石场未启用 |

- 监测、调查调查

1、生态影响调查结果

根据《调查报告》，建设单位按照环境影响报告书及批复的要求，已采取部分生态保护及恢复措施，部分减缓工程实施对区域生态环境造成的不利影响。运行期，加强厂内绿化建设，按照水土保持方案的要求一一落实各项生态保护措施，确保生态环境的恢复。

2、大气环境影响监测调查结果

2023年11月25日-26日，建设单位委托河南鑫成环测检测技术有限公司对本项目大气进行监测，监测结果表明：

棒峧村环境空气中TSP浓度值最高为224μg/m3、满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准300μg/m3要求。

厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准1.0mg/m3限值要求。

3、水环境影响调查情况

根据《调查报告》，本项目施工期废水未造成较大影响，施工结束后其影响已不复存在。运营期间，生活污水经厂内设置12m3沉淀池处理后用于厂内抑尘洒水；车辆清洗废水经5m3废水循环水池处理后循环使用；厂内设置125m3的初期雨水收集池，收集后的初期雨水用于厂内抑尘洒水；针对矿井涌水设置沉淀池，经沉淀处理后回用于凿岩洒水和抑尘洒水。

2023年11月25日-26日，建设单位委托河南鑫成环测检测技术有限公司对本项目地下水进行监测，监测结果表明：地下水跟踪监测点（棒峧村水井）地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，工程建设对周边农业用水影响较小。

- 声环境影响监测调查结果

2023年11月25日-26日，建设单位委托河南鑫成环测检测技术有限公司对本项目噪声进行监测，监测结果表明：

本项目厂界昼间噪声监测结果为57.4-58.7dB（A），夜间监测结果为47.5-49.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 标准限值要求。

5、固体废物污染物调查情况

根据《调查报告》，项目实际开采中产生的少量废石自行利用或回填采空区。生活垃圾集中收集至厂内垃圾桶，后交由环卫部门清运处理；废机油等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。

6、社会环境影响调查

本项目通过发放调查问卷的方式对工程影响范围内的公众进行了调查，调查表明本工程的实施得到了公众的普遍赞同，受调查对象对本工程的实施均持满意的态度，并认为本项目的实施促进了当地经济发展。

7、环境管理、环境监测落实情况调查

根据《调查报告》，建设单位对施工期、运行期全过程实行了环境管理，保证了本工程污染防治、生态保护措施得到了认真落实。同时，按照环境影响报告书中的相关要求落实了环境监测计划，运营期委托有资质的单位开展环境跟踪监测。

五、验收结论

平顺县日盛达硅业有限公司年开采45万吨石英岩项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度；项目主要环保设施按照环评和批复要求进行了建设，无重大变动。逐一对照核查，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

六、后续要求

1、尽快完成环境事件应急预案制定及备案工作。

2、加强设施维护管理，确保环保设施正常运行。进一步完善生态植被的恢复措施，以减少水土流失。

3、完善危废暂存间建设，规范危废标识，建立健全危废贮存、转运台帐及规章制度。

七、验收人员信息

验收组名单见后。

- 平顺县日盛达硅业有限公司

- 2024年6月6日